按鍵簡述

- 手電筒 / Power 共用鍵。

- HOLD / 藍芽共用鍵。

- RANGE / SEND共用鍵。

- INRUSH / LOG(REC) 共用鍵。

開機，開啟藍芽

- 按Power鍵2秒開機，即進入量測模式。

- 按HOLD鍵2秒，即開啟或關閉藍芽。

- 藍芽開啟並連線時，LCD藍芽符號會顯示；藍芽開啟未連線時，LCD藍芽符號會閃爍。

進入LOG模式，儲存讀值

- 按INRUSH鍵2秒進入LOG模式，此時還沒開始儲存，LCD記憶卡符號會顯示。

- LOG模式下，按下HOLD鍵，啟動儲存功能，LCD記憶卡符號會閃爍。(目前為了測試，約1~2秒存一筆，正式功能應該是1分鐘1筆 )

- 啟動儲存功能後，

  - 按下INRUSH鍵，即結束儲存並離開LOG模式，LCD記憶卡符號消失。

  - 按下HOLD鍵，暫停儲存，但依舊在LOG模式下，LCD記憶卡符號顯示；再按下HOLD鍵，繼續儲存。

- 清除Log File的時機為進入LOG模式，且啟動儲存功能後，新的File會蓋掉舊的。如果只是暫停再繼續儲存，儲存值會在同一File內。

傳送Log File

- 有Log File且藍芽連線狀況下，按RANGE鍵3秒進入Send模式，LCD記憶卡符號顯示，主讀值會顯示傳送進度百分比。

- 傳送完成後，LCD會停留在100% 畫面下，藍芽符號閃爍，此時只能按RANGE鍵離開。

- 傳送完成不會刪除檔案。